Universidad Nacional de La Matanza

# Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Redes de Computadoras

TP INTEGRADOR

Grupo 4

Docentes:

Carlos Binker

Martín Vilariño

Diego Fernández

Eliseo Zurdo

Alumnos / Grupo:

BIANCHI, JUAN ALBERTO 
BOURDIEU, MARÍA DEL PILAR 
 BROCANI, AGUSTIN NICOLAS 
BURSA, KAREN ANABELLA 
DEL VECCHIO, FABRIZIO 
NIELSEN, TOMÁS AGUSTÍN

Cuatrimestre:  	2°

Año lectivo:   	2024

Lineamientos del Trabajo Práctico Integrador

• Objetivo del TP: demostrar las competencias adquiridas durante el cuatrimestre

• Elementos a utilizar: Packet Tracer

• Topología a diseñar:

La topología será definida por el grupo, la misma debe contar con:

• 1 Network controller

• 6 routers totales (usar 3650 y 4331)

• Switches 2960

• 1 Servidor DNS

• 1 Servidor FTP

• 1 Servidor HTTP

• 1 Servidor ntp

• 1 servidor DHCP en un 3650 y otro en un 4331 (no vale configurar desde la solapa

services de un servidor)

• Direccionamiento tipo classles para IPv4 (proponer direccionamiento basado en la

RFC 1918 para la intranet, definir máscaras, etc.)

• Direccionamiento público para el servidor http (inventar una IP pública y un dominio)

• Direccionamiento IPv6 (definir IP globales y link local estáticas para las líneas punto

a punto, máscaras, ULA optativo, etc.)

• Rutas por default en el router de borde (en IPv4 e IPv6)

• Simular un router ISP para su conexión a internet dual stack

• Propagar rutas por default a todos los dispositivos del sistema autónomo

• Ruteo dinámico (a elección RIP, EIGRP, OSPF con sus variante para IPv6)

• Vlans (definir las mismas a elección). Al menos un router 4331 ruteando en 802.1q

con switches 2960 (método router on a stick)

• Hosts (laptops, PC desktop, impresoras, servers, etc. Todos conectados por medio

de Fast/ Gigabit Ethernet).

• Actividad a desarrollar

1. Con los elementos indicados desplegar una topología de manera tal que todos los

dispositivos tengan plena conectividad entre sí y que sea dual stack.

2. Todo el management de la red deberá estar supervisado por un network controller.

3. A partir de la documentación de la API del controlador (Cisco Packet Tracer Northbound

API for Network Controller Device), tomar 4 endpoints que se correspondan con el

esquema CRUD, es decir que utilicen los métodos post, get, put y delete, y

programarlos mediante Python (se sugiere el uso de Vscode). Documentar su

utilización, y verificar los resultados en base a la documentación dada. Opcionalmente

emplear Postman o Thunder Client (extensión de Vscode) para su correcta verificación.

Topología Utilizada:

Tablas de enrutamiento:

Direcciones IPV4

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1(3650) | VLAN20, NAME PERTH | 192.168.20.30/27 | 255.255.255.224 |
|  | VLAN10, NAME BRISBANE | 192.168.10.30/27 | 255.255.255.224 |
|  | G1/0/24 | 8.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
| R1(4331) | G0/0/0 | 8.1.1.2/30 | 255.255.255.252 |
|  | S0/2/0 | 9.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
| R5(4331) | SE0/2/0 | 9.1.1.2/30 | 255.255.255.252 |
|  | SE0/1/1 | 12.1.1.2/30 | 255.255.255.252 |
|  | SE0/2/1 | 11.1.1.0/30 | 255.255.255.252 |
|  | SE0/1/0 | 13.1.1.2/30 | 255.255.255.252 |
| R2(4331) | SE0/2/1 | 11.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
|  | G0/0/0.1 VLAN | 192.168.2.30/27 | 255.255.255.224 |
|  | G0/0/0.30 VLAN | 192.168.30.30/27 | 255.255.255.224 |
|  | G0/0/0.40 VLAN | 192.168.40.30/27 | 255.255.255.224 |
| R3(4331) | SE0/1/1 | 14.1.1.2/30 | 255.255.255.252 |
|  | G0/0/0 | 101.100.100.1/27 | 255.255.255.224 |
|  | G0/0/1 | 102.100.100.1/27 | 255.255.255.224 |
| R4(4331) | SE0/1/0 | 13.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
|  | SE0/1/1 | 14.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
|  | G0/0/0 | 200.168.2.30/27 | 255.255.255.224 |
| ISP-1(4331) | SE0/1/1 | 12.1.1.1/30 | 255.255.255.252 |
|  | G0/0/0 | 100.100.100.1/27 | 255.255.255.224 |
|  | G0/0/0/1 | 8.8.8.1/27 | 255.255.255.224 |
| PC0 | FA0 | 192.168.10.1/27 | 255.255.255.224 |
| PC1 | FA0 | 192.168.20.1/27 | 255.255.255.224 |
| PC2 | FA0 | 192.168.30.1/27 | 255.255.255.224 |
| PC3 | FA0 | 192.168.40.1/27 | 255.255.255.224 |
| LAPTOP0 | FA0 | 200.168.2.2/27 | 255.255.255.224 |
| PRINTER0 | FA0 | 200.168.2.3/27 | 255.255.255.224 |
| SERVER-PT-FTP | FA0 | 101.100.100.10/27 | 255.255.255.224 |
| SERVER-PT-NTP | FA0 | 102.100.100.10/27 | 255.255.255.224 |
| NETWORK-CONTROLLER | Gig0 | 192.168.2.2/27 | 255.255.255.224 |
| SERVER-PT-HTTP | FA0 | 100.100.100.10/27 | 255.255.255.224 |
| SERVER-PT-DNS | FA0 | 8.8.8.8/27 | 255.255.255.224 |
| PC4, PC5,PC6,PC7 | FA0 | DHCP |  |

Direcciones IPV6

| dispositivo | interfaz | direccion ip | mascara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1(3650) | VLAN20, NAME PERTH | 2001:db8:19:20:: | /64 |
|  | VLAN10, NAME BRISBANE. | 2001:db8:19:10:: | /64 |
|  | G1/0/24 | 2001:db8:19:1::2 | /64 |
| R1(4331) | G0/0/0 | 2001:db8:19:1::1 | /64 |
|  | S0/2/0 | 2001:db8:19:5:: | /127 |
| R5(4331) | SE0/2/0 | 2001:db8:19:5::1 | /127 |
|  | SE0/1/1 | 2001:db8:19:7:: | /127 |
|  | SE0/2/1 | 2001:db8:19:6:: | /127 |
|  | SE0/1/0 | 2001:db8:19:8:: | /127 |
| R2(4331) | SE0/2/1 | 2001:db8:19:6::1 | /64 |
|  | G0/0/0.1 VLAN | 2001:db8:19:2::1 | /64 |
|  | G0/0/0.30 VLAN | 2001:db8:19:30::1 | /64 |
|  | G0/0/0.40 VLAN | 2001:db8:19:40:: | /64 |
| R3(4331) | SE0/1/1 | 2001:db8:19:9:: | /127 |
|  | G0/0/0 | 2001:C15C:0:5::1 | /64 |
|  | G0/0/1 | 2001:C15C:0:6::1 | /64 |
| R4(4331) | SE0/1/0 | 2001:db8:19:8::1 | /127 |
|  | SE0/1/1 | 2001:db8:19:9::1 | /127 |
|  | G0/0/0 | 2001:CAFE:CAFE:5::1 | /64 |
| ISP-1(4331) | SE0/1/1 | 2001:db8:19:7::1 | /127 |
|  | G0/0/0 | 2001:CAFE:CAFE:1::1 | /64 |
|  | G0/0/0/1 | 2001:CAFE:CAFE:2::1 | /64 |
| PC0 | FA0 | 2001:DB8:19:10::1 | /64 |
| PC1 | FA0 | 2001:DB8:19:20::1 | /64 |
| PC2 | FA0 | 2001:db8:19:30::2 | /64 |
| PC3 | FA0 | 2001:db8:19:40::2 | /64 |
| LAPTOP0 | FA0 | 2001:CAFE:CAFE:5::2 | /64 |
| PRINTER0 | FA0 | 2001:CAFE:CAFE:5::3 | /64 |
| SERVER-PT-FTP | FA0 | 2001:C15C:0:5::2 | /64 |
| SERVER-PT-NTP | FA0 | 2001:C15C:0:6::1 | /64 |
| NETWORK-CONTROLLER | Gig0 | 2001:DB8:19:2::2 | /64 |
| SERVER-PT-HTTP | FA0 | 2001:CAFE:CAFE:1::2 | /64 |
| SERVER-PT-DNS | FA0 | 2001:CAFE:CAFE:2::2 | /64 |
| PC4, PC5,PC6,PC7 | FA0 | AUTO |  |

Protocolos utilizados: OSPFv2 y OSPFv3[COMANDOS EN .txt adjuntos al TP]

CREACION DE DOMINIO E IP PUBLICA

Configuración NTP(en router R3)[COMANDOS EN .txt adjuntos al TP]

Configuración FTP

PRUEBA EN PC3

CREACION DE EMAILS EN HTTP

Configuracion DNS

pruebas

CREACION DE CREDENCIAL

Assurance

TOPOLOGÍA

Discovery

Dispositivos de la red

Hosts

API.

En la resolución de esta sección se utilizó la herramienta POSTMAN para realizar el CRUD.

C(CREATE)

R(READ)

U(UPDATE)

D(DELETE)

POST Ticket: obtener serviceToken para el resto de las REQUEST.

GET Host: obtenemos info de los dispositivos en la RESPONSE.

POST NetworkDevice: agregar una IP(211.168.2.4)  que aparecerá en el network device.

DELETE NetworkDevice: borrado de una IP(211.168.2.4) del network device.

PUT Global Credential CLI: cambiamos info de username y password de la credencial obtenida.